Обоснование необходимости установления публичного сервитута для строительства линейного объекта «Газопровод межпоселковый от перспективного газопровода (Гумбетовский район) к н.п. Ашильта Унцукульского района Республики Дагестан»

Публичный сервитут устанавливается в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной Постановлением и.о. Главы администрации МО «Унцукульского район» Республики Дагестан от ___________ г. № ___________ «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории объекта «Газопровод межпоселковый от перспективного газопровода (Гумбетовский район) к н.п. Ашильта Унцукульского района Республики Дагестан».

Согласно п. 1 ст. 39.37 «Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ публичный сервитут устанавливается в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения, сроком - на 49 лет.

В соответствии с Программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Дагестан на 2022 - 2031 годы», соглашений о взаимном сотрудничестве по газификации между администрацией региона и ПАО «Газпром», ООО «Газпром газификация» является исполнителем по проектированию и строительству объекта «Газопровод межпоселковый от перспективного газопровода (Гумбетовский район) к н.п. Ашильта Унцукульского района Республики Дагестан».

Проект по вышеуказанному объекту выполняет ООО «СтройГазКомплект» в соответствии с Техническими условиями выданными ООО «Газпром межрегионгаз».

Выбор схемы прокладки нового участка газопровода проведен с представителем ООО «Газпром газораспределение Дагестан» с учетом безопасных расстояний до существующих объектов, а также в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения Республики Дагестан с перспективой развития до 2031 года, разработанной АО «Гипрониигаз».

Проектной документацией предусматривается прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Р≤0,005 МПа расположенного в Гумбетовском районе и Унцукульском районе Республики Дагестан.

Присоединение проектируемого газопровода среднего давления Г2 Ø160х14,6

предусмотрено к проектируемому газопроводу среднего давления Г2 Ø160х14,6 на выходе из ПРГ по проекту: «Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Тантари – с. Чирката Гумбетовского района Ресублики Дагестан» (код стройки 05/1488-1) встык муфтой с закладным нагревателем без подачи газа. Давление газа в точке подключения принято согласно техническим условиям ООО «Газпром газораспределение Дагестан» №383 от 22.08.22 Р=0,3 МПа.

Проектной документацией предусматривается прокладка подземного межпоселкового газопровода среднего давления из труб полиэтиленовых с защитным покрытием ПЭ100 Пайп Протект ГАЗ SDR11 Ø160х14,6 по ГОСТ Р 58121.2-18/ТУ 22.21.21-027-39460723-2021 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0 и частично из труб стальных по ГОСТ 10704-91 подземно в изоляции усиленного типа.

Пересечение подземным полиэтиленовым газопроводом Ø160х14,6 полевых автомобильных дорог и прокладка в теле дорог открытым способом в футлярах из ПЭ труб Ø315х28,6.

В рамках выбора трассы устанавливаемого сервитута и с учетом сложившегося землеустройства в границах Гумбетовского района и Унцукульского района Республики Дагестан рассмотрены два варианта размещения объекта на условиях публичного сервитута.

Вариант № 1, протяженность – 3351 м. Количество пересекаемых земельных участков, принадлежащих физическим/юридическим лицам, гос.или мун.образованиям - 6. Количество пересекаемых земельных участков из категории «земли лесного фонда» - 0. Количество пересекаемых водных объектов - 1. Количество пересечений и сближений с автомобильными дорогами – 7.

Вариант № 2, протяженность – 3376 м. Количество пересекаемых земельных участков, принадлежащих физическим/юридическим лицам, гос.или мун.образованиям - 5. Количество пересекаемых земельных участков из категории «земли лесного фонда» - 0. Количество пересекаемых водных объектов - 1. Количество пересечений и сближений с автомобильными дорогами – 7.

Ниже представлена сравнительная таблица для более подробного обоснования

| Факторы для сравнения | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность | 3351 м | 3376 м |
| Наличие пересечений и сближений с автомобильными дорогами | 7 | 7 |
| Наличие пересечений с водотоками (каналы, коллектора оросительные) | 1 | 1 |
| Наличие пересечений с землями лесного фонда | - | - |
| Количество пересекаемых земельных участков, принадлежащих физическим/юридическим лицам/гос.или мун.образованиям | 6 | 5 |

Вариант 1 предполагает прохождение проектируемого объекта по земельным участкам предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, что предполагает при проведении строительно-монтажных работ включение всей ширины улицы в зону производства работ, а это приведет к невозможности передвижения граждан по территории с. Ашильта Унцукульского района Республики Дагестан.

Размещения проектируемого объекта проходит по землям сельскохозяйственного назначения муниципального образования сельское поселение «село Ашильта» Унцукульского района Республики Дагестан.

Представленный расчет целесообразности способа установления публичного сервитута с целью реализации объекта газификации «Газопровод межпоселковый от перспективного газопровода (Гумбетовский район) к н.п. Ашильта Унцукульского района Республики Дагестан» позволяет сделать вывод, о том, что единственно приемлемый вариант протяженностью 3376 м является наиболее целесообразным ввиду большего экономического эффекта, а также минимального приближения к границам земельных участков.

Проектируемая трасса газопровода проложена с учетом и с соблюдением всех норм и требований СП 62.13330.2011, без какого-либо отступления от них, учитывает интересы субъектов РФ, а также правообладателей земельных участков, не препятствуя ведению их хозяйственной деятельности, типы грунтов, кратчайшее расстояние прохождения в наиболее безопасных местах с допустимыми приближениями к существующим строениям, подземным и надземным инженерным коммуникациям. Прокладка газопровода гарантирует его надёжность. Газопровод выполнен из полиэтиленовых труб. Срок службы газопровода – 50 лет. Таким образом, проектными мероприятиями выполнены все решения, направленные на полную надёжность газопровода.

Данный вариант трассы газопровода является наиболее целесообразным

| По доверенности № 78/688-н/78-2023-7-539 от 01.08.2023 |  | И.А.Мальсагов |
| --- | --- | --- |